TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

1º GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso 2020/2021

Práctica 10

El amplificador operacional como sumador y convertidor tensión corriente.

- OBJETIVOS

La finalidad de esta práctica, es la introducción al manejo de los amplificadores operacionales (O.A.) mediante el estudio de los siguientes circuitos:

- Corrección de la tensión “offset” de salida.

- Circuito inversor.

- Circuito no inversor.

- Seguidor de tensión.

- Circuito sumador.

- Convertidor tensión-corriente.

- MATERIALES DISPONIBLES

- Simulador MultiSim

- Entrenador de prácticas

- Multímetro

- CIRCUITO SUMADOR.

- AD324

Realizar el montaje de la figura 5 (R=10K). Justificar teóricamente que:

(1)

siendo 																												(2)

Comprobar experimentalmente que el anterior circuito se comporta como un sumador (completar la tabla).

U1 = U2 = U3 = 1V

R1 = R2 = R3 = 10KΩ

Entrada = -3V aprox		Salida = 3V aprox

U1 = U2 = U3 = 5V

R1 = R2 = R3 = 20KΩ

Entrada = -7.5V aprox		Salida = 7.7V aprox

La Figura 1 corresponde al esquema práctico. Dibujar el esquema teórico e indicar la función que desempeña cada uno de los O.A. que intervienen en el montaje.

TABLA .-

| R1 (K) | R2 (K) | R3 (K) | R’ (K) | U1 (V) | U2 (V) | U3 (V) | V0 (V) | V’0 (V) | U0(teór) (V) | U0(exp) (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | 3 | 3.56 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | -9 | -9 | 9 | 9.13 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | -2 | 2 | 5 | -5 | -5 | 5 | 4.90 |
| 2 | 10 | 20 | 10 | 1 | -2 | 5 | -5.5 | -5.5 | 5.5 | 5.62 |
| 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | -7.5 | -7.5 | 7.5 | 7.85 |

- CONVERTIDOR TENSIÓN CORRIENTE.

- Circuito Convertidor Tensión Corriente

Realizar el montaje indicado en la Figura 2.

Lo he hecho en el laboratorio, pero mi móvil se quedó sin batería, por lo que no he podido adjuntar foto.

Hallar la función IL=f(Vi,ZL). ¿Qué ocurre?

Montar ZL constante, resistiva de valor 1K. Representar la gráfica IL-Vi para distintos valores de Vi (0-5V).

Montamos y vamos variando la tensión y vamos comprobando como la Intensidad va variando.

Aplicar a la entrada una tensión constante de 1V. Representar la gráfica IL-ZL para distintos valores de ZL resistivos (no superar 10 K).

Cambiamos el valor de ZL y observamos como con la tensión de 1V, el valor de la intensidad se mantiene cercano a 1mA

A tenor de los resultados obtenidos, ¿cuál puede ser la utilidad de este circuito? Sacar conclusiones.

Puede ser usado como sintetizador, oscilador RF o compresor de audio.